| TP P10 | Étude énergétique d'un générateur CORRECTION |
| --- | --- |

I. Caractéristiques de générateurs:

V

A

C       D

10A       COM

P       N

UCD

UPN

I

1) Cas d'un générateur électrochimique: la pile plate

1.1.

1.2.

D'après la loi d'additivité des tensions:

UPN = UPC + UCD + UDN

UPN = 0   +  UCD + 0

UPN = UCD

E

Exploitation:

1.3. modélisation UPN = 4,158  1,494.I

1.4.                      UPN = E  r.I

donc E = 4,158 V soit environ 4,16V

et r = 1,494 soit environ 1,49 

Tension UPN aux bornes d'une pile en fonction de l'intensité du courant

2) Cas d'une alimentation stabilisée

On obtient une droite horizontale, donc UPN ne varie pas quelle que soit l'intensité débitée par le générateur.		UPN = E

II. Bilan énergétique d'un générateur:

P = WélΔt	donc P = Wél	si la durée du transfert énergétique t = 1 s

1) Calcul de la valeur de la résistance du rhéostat:

UCD = R.I	donc UPN = R.I 		donc R = UPNI, on rentre cette expression dans Regressi

2) Puissance disponible aux bornes du générateur: Pdispo

a) Pdispo = UPN . I		b) Pdispo = UCD . I		c) Loi d'Ohm UCD = R.I donc Pdispo = R.I²

On rentre cette expression dans regressi.

3) Puissance dissipée par effet Joule dans le générateur: Pdissip

Pdissip = r.I²

d'après le I.1) on a trouvé r = 1,494 

donc Pdissip = 1,494.I²

On rentre cette expression dans regressi.

4) Puissance nécessaire au fonctionnement du générateur: Pnecess

Pnecess = Pdispo + Pdissip

On rentre cette expression dans regressi.

Quand l'intensité débitée par la pile dans le circuit augmente, alors toutes les puissances évoquées augmentent.

On peut remarquer que pour I = 1 A alors la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur Pdissip devient plus importante que la puissance disponible aux bornes du générateur.

On avait obtenu dans le I.1) E = 4,158 V

Pdissip

Pdispo

Pnecess

EI

On trace E.I, on constate que E.I = Pnecess, en effet les deux courbes se superposent exactement.

Pile

Pnecess = E.I

P dissip = r.I ²      milieu extérieur

Pdispo = UPN . I

circuit (ici rhéostat)

5) Schéma récapitulatif:

6) Rendement énergétique de la pile: η= PdispoPnecess

Pour I = 0,04 A η= 98,56%						Pour I = 2,05A η= 26,42%

Lorsque I devient trop élevée une grande partie de la puissance est dissipée par effet Joule à l'intérieur du générateur.

Le rendement de la pile diminue.

Bilan puissance I élevée

Bilan puissance I faible

Pnecess       P dispo         Pdissip

Pnecess       P dispo         Pdissip