J.Clément- Lycée Louis Armand Eaubonne- http://labotp.org

UTILISATION D'UN MULTIMETRE

Cet appareil permet de mesurer des tensions( voltmètre), des intensités (ampèremètre), des résistances (ohmmètre).

Sélecteur courant alternatif

ou continu

Zone Ampèremètre

en général, on utilisera 10A

Zone Voltmètre:

Démarrer toujours sur 600V puis diminuer ensuite.

Le calibre choisi doit être immédiatement  supérieur à la tension mesurée

Zone Ohmmètre

MESURE DE TENSIONS: VOLTMETRE

Un voltmètre se branche en parallèle aux bornes du dipôle considéré.

On veut mesurer UPN:

La borne V est reliée à P

V

V        COM

+

P          N

Exemples:

On veut mesurer UNP:

La borne V est reliée à N.

V

COM        V

+

P          N

MESURE D'INTENSITE: AMPEREMETRE

Un ampèremètre s'insère en série dans la partie du circuit dont on veut mesurer l'intensité.

Le courant entre par la borne 10A et sort par la borne COM.

P          N

+                     COM

10A

A

sens

conventionnel du courant